Лабораторная работа №7

Github: https://github.com/LizaVeremeva/-Real-Time-Systems

Результат работы:

Ключевые особенности реализации:

- Условия выхода из цикла:

  - Получение команды !exit от клиента

  - Получение команды !shutdown для экстренного завершения

  - Таймаут 30 секунд бездействия

Чем отличается TCP от UDP?

TCP — протокол с установлением соединения и гарантированной доставкой, UDP — датаграммный протокол без гарантий доставки.

Что такое сокет и какие у него атрибуты?

Сокет — конечная точка сетевого взаимодействия. Атрибуты: домен, тип, протокол.

Для чего нужны функции WSAStartup() и WSACleanup()?

WSAStartup() инициализирует библиотеку WinSock, WSACleanup() освобождает ресурсы.

Какие функции используются для TCP и UDP соответственно?

TCP: connect(), accept(), send(), recv(). UDP: sendto(), recvfrom().

Как установить таймаут на получение данных?

С помощью функции setsockopt() с параметром SO_RCVTIMEO.

Какие условия выхода были реализованы в работе?

Команда !exit, команда !shutdown, таймаут 30 секунд бездействия.

Почему в TCP нужно вызывать listen() перед accept()?

listen() переводит сокет в состояние прослушивания, после чего accept() может принимать входящие соединения.

Результат

Объяснение работы сервера:

- Инициализация WinSock:

  - Создаётся структура WSADATA для хранения информации о версии сокета

  - Устанавливается версия 2.2 через MAKEWORD(2, 2)

  - Вызывается WSAStartup() для инициализации библиотеки

- Создание сокета:

  - socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0) создаёт UDP-сокет

  - AF_INET указывает на использование IPv4

  - SOCK_DGRAM определяет тип сокета как датаграммный (UDP)

- Настройка адреса сервера:

  - ADDR_ANY позволяет принимать соединения на любом доступном IP

  - Порт устанавливается как 54000 с преобразованием в сетевой порядок байт

- Привязка сокета:

  - bind() связывает сокет с указанным адресом и портом

- Жизненный цикл сервера:

  - Бесконечный цикл приёма сообщений

  - Очистка буферов перед каждым приёмом

  - recvfrom() ожидает и принимает данные

  - Преобразование IP-адреса клиента в читаемый формат

  - Вывод полученного сообщения

Объяснение работы клиента:

- Инициализация WinSock аналогична серверу

- Настройка адреса сервера:

  - Указывается IP-адрес сервера (127.0.0.1 - localhost)

  - Порт должен совпадать с портом сервера (54000)

- Создание UDP-сокета

- Цикл отправки сообщений:

  - Чтение ввода пользователя

  - Отправка через sendto()

  - Проверка успешности отправки

Сравнение UDP и TCP:

| Параметр | UDP | TCP |
| --- | --- | --- |
| Тип сокета | SOCK_DGRAM | SOCK_STREAM |
| Соединение | Без соединения | С установкой соединения |
| Гарантии | Нет гарантий доставки | Гарантированная доставка |
| Порядок | Порядок не гарантируется | Сохранение порядка |
| Контроль | Нет контроля перегрузки | Контроль перегрузки |
| Использование | Видео, VoIP, DNS | HTTP, FTP, SSH |